Учебная противотанковая мина У-ТМ-62М с учебным взрывателем У-МВЧ-62.

Инструкция по эксплуатации.

Работа с учебной миной У-ТМ-62М.

1) Для установки транспортировочной лямки на мину необходимо:

1. Продеть лямку в отверстие крепления на корпусе мины стороной, противоположной прошивке.

2. Распрямить лямку и надеть одно из ее полотен на крюк крепления на корпусе мины.

2) Для постановки взрывателя в мину необходимо:

1. Вставить бакелитовую резьбовую часть взрывателя в резьбовое гнездо мины.

2. Закрутить взрыватель в мину по ходу часовой стрелки до упора.

Работа с учебным взрывателем У-МВЧ-62.

1) Для приведения взрывателя в боевое положение необходимо:

1. Сжать пальцами усы чеки, после чего откинуть предохранительную планку чеки верх и выдернуть чеку.

2.  Нажать кнопку взведения до упора.

После нажатия кнопки взведения запустится часовой механизм замедления, взрыватель встанет в боевое положение через 30-120 сек.

2) Чтобы перевести взрыватель из боевого положения в транспортное, необходимо:

1. Снять резиновый колпачок с переводного крана.

2. Ключом повернуть переводной кран по ходу часовой стрелки на три четверти оборота, при этом кнопка взведения должна подняться вверх.

3. Повернуть ключ в исходное положение и вынуть его из гнезда.

4. Надеть резиновый колпачок.

5. Надеть на кнопку взведения предохранительную чеку и запереть её предохранительной планкой.